# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2025〕18号

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司:

你司报送的重庆市云阳县建筑垃圾综合治理项目（项目代码：2507-500235-04-01-560574）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆润绿环保工程有限公司（统一社会信用代码：91500105304813190E）编制的《重庆市云阳县建筑垃圾综合治理项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。根据《云阳县住房和城乡建设委员会关于重庆市云阳县建筑垃圾污染环境防治规划调整的情况说明》《云阳县住房和城乡建设委员会关于重庆市云阳县建筑垃圾污染环境防治规划环评编制的情况说明》，在该规划未调整实施、项目未取得用地手续前，不得开工建设。该项目建设涉及基本农田，建设单位应按承诺及相关规定向规划自然资源部门办理相关手续后方可开工。

二、建设内容和规模：项目建设地址涉及云阳县青龙街道、人和街道、水口镇。主要建设内容包括新建建筑垃圾堆填场4座，设计使用年限30年，回填容量共计6925.84万m3，其中水口建筑垃圾堆填场设计库容量3108.27万m3、黄岭建筑垃圾堆填场1号设计库容量2818.26万m3、黄岭建筑垃圾堆填场2号设计库容量530.74万m3、莲花建筑垃圾堆填场设计库容量468.57万m3，堆填场预计年消纳建筑垃圾共计290.89万吨。新建1座建筑垃圾资源化利用中心，建设建筑垃圾再生碎石生产线，包含一级破碎、磁选除铁、筛分、二级破碎等工序，年产碎石21万吨（其中0~5mm碎石7万吨/年、5~10mm碎石9万吨/年、10~30mm碎石5万吨/年）。项目组成包括主体工程（4个建筑堆填场、资源化利用中心）、辅助工程（管理用房等）、公用工程及环保工程（生化池、隔油沉淀池、废气处理设施、危险废物贮存点等）。项目建筑垃圾主要来源于云阳县内各建筑施工场地及各工业企业产生的废旧混凝土、碎砖瓦等建筑垃圾，不接收工业固废、生活垃圾、污水处理厂污泥、河道疏浚底泥、污染土壤及危险废物。项目总占地面积2296.78亩，建筑面积约8600m2。项目劳动定员30人，实行8小时一班制，不设食宿，夜间不生产。项目总投资55113.94万元，其中环保投资600万元，环保投资占总投资比例为1.09%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须认真落实《建筑垃圾处理技术标准》有关要求和环境影响报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。合理安排施工计划，严格控制施工作业面，不得超范围施工。施工区域周围设截排水沟。严控施工废气污染，应采取围挡施工、洒水或喷雾抑尘等措施，避免大风天气作业；对粉性建筑材料、临时表土等进行遮盖。粉性易洒落物料实行密闭运输，进出运输车辆冲洗轮胎和车身，不得带泥上路。施工场地冲洗废水、运输车辆冲洗废水和混凝土养护废水等经隔油沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水经生化池处理后用作农肥，不外排。强化施工期噪声控制，选用低噪声施工设备，合理布置施工机具、加强对运输车辆的管理，采取禁鸣、限速措施；合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。强化施工期固体废物管理，堆填场和外排管网施工产生的土石弃方全部集中堆放，用于营运期覆土使用，做好遮盖等防护措施；建筑垃圾等应统一清运到指定的渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交当地环卫部门收运处置；对施工过程中产生的剥离表土进行收集、堆存和遮盖，优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等，不能利用的及时清运至指定渣场处理。加强施工期生态保护。强化施工管理，对施工人员加强宣传教育，严禁随意砍伐树木、捕猎野生动物等。施工结束后应及时对施工场地、施工便道等临时占地进行生态修复。

（二）强化废气污染防治。堆填场应采取“雾炮机+洒水降尘”等措施尽量减少无组织粉尘排放。资源化利用中心碎石生产线置于密闭厂房内，采用喷淋降尘措施。破碎、筛分工段废气经集气罩收集后通过”旋风除尘器+布袋除尘器”处理再经15m高排气筒（DA001）达标排放；资源化利用中心料场半封闭作业，采取“雾炮机+洒水降尘”等措施尽量减少无组织粉尘排放。

（三）加强废水污染防治。建筑垃圾堆填场四周设截排水沟。营运期生活污水经场内生化池收集处理后用作周边农肥，不外排。资源化利用中心厂区实行雨污分流，四周设置集水沟，初期雨水经收集沉淀处理后用于洒水降尘或场区绿化。进出车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。

（四）控制噪声污染。优先选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。一是规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，将废机油、废润滑油、废油桶、粘油棉纱及手套等危险废物采用专门容器分类存放并由专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理；二是除尘器收集的除尘灰、沉淀池底泥、场区沉降的粉尘收集后就近堆填场填埋；三是分选得到的竹木、木材、塑料、废铁等集中暂存，其中可回收部分外售给废品收购点，不可回收部分清运至指定渣场处理。四是生活垃圾集中收集后及时交由当地环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐。强化环境风险管理，以危险废物管理等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。资源化利用中心实行分区防渗，对危险废物贮存点等区域做好重点防渗处理。按照本项目环境影响评价报告表要求开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、请云阳县生态环境保护综合行政执法支队，青龙街道办事处、人和街道办事处、水口镇人民政府和县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

（此页无正文）

云阳县生态环境局

（盖章）

2025年8月26日

抄送：青龙街道、人和街道、水口镇，县规划自然资源局、县住房城乡建委、县应急管理局、县林业局，县生态环境执法支队。