# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2025〕19号

云阳县人和投资开发（集团）有限公司:

你司报送的重庆云阳数智森林小镇污水处理厂（一期工程）项目（项目代码：2019-500235-78-01-078827）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司（统一社会信用代码：91500103778469571M）编制的《云阳县人和投资开发（集团）有限公司重庆云阳数智森林小镇污水处理厂（一期工程）项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。该项目属于“未批先建”，云阳县生态环境保护综合行政执法支队已出具处理意见。

二、建设内容和规模：项目建设地址位于云阳县水口镇数智森林小镇一期S-B17-01地块。建设内容为建设污水处理厂一座及配套设施，主要收集数智森林小镇生活废水和工业废水，涉及服务范围为东至长冲柏树梁，南至云万高速，西至渝巴路，北至水口黄家院子，总面积约为3.13 km2。设计污水日处理量总共为7000m3/d，分两期实施，一期工程污水日处理量为3000m3/d，二期污水日处理量4000m3/d。处理工艺为“粗格栅+细格栅+沉砂池+A2O生化池+二沉池+纤维滤盘+二氧化氯消毒”工艺。本次评价仅对一期污水处理工程（3000m3/d）进行评价，不包含收水管网内容和二期工程。项目组成包括主体工程（预处理系统、污水生化处理系统、深度处理系统、尾水排放、污泥处理系统等）、辅助工程（化验室、加药房、水质监测间、变电房等）、公用工程和环保工程（干化污泥暂存区、危险废物贮存点等）。项目定员共20人，三班制，8h/班。项目总占地面积为13436.54m2。项目总投资1900万元，其中环保投资450万元，占总投资的23.7%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告书及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、由于该项目主体工程已建成，项目在后续设计、建设和运营过程中，必须认真落实环境影响报告书中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理，加强生态保护与修复。施工期主要是尾水管线开挖和铺设、环保治理设施的安装、入河排污口建设等。施工应严格按照施工用地许可手续划定的范围，禁止越界施工和超范围占压植被。合理安排施工计划，避免大规模无序开挖，实施保护性开挖，缩短开挖面裸露时间，尽量减少施工扰动占地。合理安排施工时序，避开雨天作业。土石方临时堆放应采取遮盖等防护措施；管沟开挖和回填过程中，应采取分层开挖分层回填作业方式。剥离表土沿管沟堆放，采取遮盖等临时防护措施；施工区域周围设截排水沟。排污口护坡施工过程应在枯水期，并尽量避开鱼类繁殖期施工，同时在排污口护坡施工区域下方设置围堰，施工期间禁止向水体排放生活污水及固体废物。对施工人员加强宣传教育，提高人员环境保护意识，严禁砍伐树木、捕猎野生动物、非法捕鱼等。采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输；运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等经隔油沉淀处理后回用不外排；施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥，不外排。选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。施工产生的弃土、弃渣等建筑垃圾应统一清运到指定的渣场进行处理；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装如木条、纸板等可回收材料经收集后外售。施工结束后应及时对施工场地、施工便道、管线工程沿线等临时占地进行生态修复。

（二）强化废气污染防治。加强厂区绿化，污水处理设施采取加盖密闭措施，运营期污水处理产生的臭气经生物除臭设备处理后由15米高排气筒排放。食堂餐饮油烟集中收集并经油烟净化处理后引至屋顶排放。

（三）加强废水污染防治。厂区实施雨污分流。污水处理厂进水口、尾水排放口安装在线监测设备并按要求联网。运营期厂区生产废水、员工生活污水与进厂废水一并经“粗格栅+细格栅+沉砂池+A2O生化池+二沉池+纤维滤盘+二氧化氯消毒”处理设施处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放。加强在线监测系统维护，实时监控污水处理厂的纳污量和排放浓度，污水处理厂尾水排放在1000m3/d以下时，可通过管道排入已批准设立的黄岭溪右岸排污口排放，但你司应根据污水管网收水范围内各项目建设及投入运行情况，提前预判污水处理厂废水处理规模，尽早办理入河排污口迁建审批手续并完成尾水管线至长江入河排污口建设，确保当污水处理厂尾水排放超过1000m3/d，尾水全部引至经批准设立的长江排污口排放。你公司应积极与县住房城乡建委对接，以便在县城生活污水处理厂迁扩建过程中协调排污口并入事宜。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、建筑隔声、基础减振、风机安装消声器等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化进出车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，将废矿物油、废矿物油桶、废药剂瓶/桶、化验室废液、在线监测系统废液等危险废物采用专门容器分类收集后暂存于危险废物贮存点并由专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理。脱水后的污泥未开展危险特性鉴别前，按危险废物进行管理，暂存于厂区内的干化污泥暂存区，定期交由有资质的单位进行处置；若鉴别后不属于危险废物，可按一般固废进行处置。废弃填料由设备厂家回收处置；餐厨垃圾采用专门容器集中收集后及时交由有资质的单位收运处置。栅渣、沉砂和厂区生活垃圾等集中收集后定期交由环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐。强化环境风险管理，以污水处理设施运行、危险废物管控、氯酸钠储液罐、柴油储罐、盐酸储液罐、危险化学品管理等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。厂区实行分区防渗，对污水处理构筑物、污泥处理系统、柴油发电机房、加药房及危险废物贮存点等区域做好重点防渗处理。氯酸钠储液罐、柴油储罐与盐酸储液罐区域均修建收集沟，配备必要的应急物资和应急装备。按照本项目环境影响评价报告书要求开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、请云阳县生态环境保护综合行政执法支队，县工业园区管委会和县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

云阳县生态环境局

（盖章）

2025年9月5日

抄送：县规划自然资源局、县住房城乡建委、县应急管理局，工业园区管委会，县生态环境执法支队。