重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2023〕26号

重庆毅兵塑料制品有限公司：

你单位报送的果筐制造及再生颗粒生产项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆光宸消环工程技术服务有限公司编制的《重庆毅兵塑料制品有限公司果筐制造及再生颗粒生产项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：项目建设地址位于重庆市云阳工业园区黄岭组团，属于新建项目。项目占地面积16671.76m2，总建筑面积约9087.22m2。主要建设片料水洗+破碎生产线1条，PP、PE造粒生产线3条，EPS造粒生产线1条；果筐生产线7条，果筐生产线中的原料PP、PE颗粒为外购的新料，不利用再生料。建成后年产3120吨PP/PE再生颗粒、年产1200吨EPS再生颗粒、年产塑料筐83万只。主要生产设备包括湿法破碎机、水洗池、离心脱水机、造粒机、切粒机、注塑机、炒料机、混色机等。项目组成主要包括主体工程（生产车间）、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程（生化池、一体化污水处理设施、废气处理设备、危险废物暂存间等）。项目劳动定员20人，厂内设食宿。项目总投资15000万元，其中环保投资300万元，环保投资占总投资比例为2%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。施工期主要是场地硬化、厂房搭建、设备安装及调试。一是应采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。二是施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等经沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水依托周边厂房污水处理设施处理。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾应统一清运到指定的渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。原料堆场及清洗车间通过采用喷洒除臭剂、消毒灭蚊剂、加强车间通风等措施，严控臭气污染。不得使用报废车辆和淘汰设备。熔融挤出废气由集气罩收集经“水喷淋+干式过滤箱+UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒（1#）达标排放；EPS破碎粉尘由集气罩收集至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（2#）达标排放。果筐生产线注塑废气由集气罩收集至“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒（3#）达标排放，混料及残次品破碎废气由集气罩收集至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（4#）达标排放。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶达标排放。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。废料清洗废水、冷却更换废水、喷淋废水均经厂内一体化污水处理设备处理后回用，不外排。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，近期进入云阳县城污水处理厂处理后达标排放，远期待配套污水处理厂及管网建成后，排入配套污水处理厂处理后达标排放。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、厂房隔声、基础减振、合理安排生产时间等降噪措施，尽量降低对外环境的影响。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类处置、严格管控。规范设置危险废物暂存间及其标识标牌，废机油、废油包装桶、废含油棉纱手套、废焦油、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭等危险废物应分类规范暂存于危险废物暂存间，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理；泥沙等沉渣和一体化废水处理设备污泥经清掏压滤后暂存于一般固废暂存间，交环卫部门收运处置；废包装袋、废滤网等可回收物交废品回收机构收运处置；残次品经破碎后回用。布袋除尘器除尘灰用作造粒生产线原料。生活垃圾一并交由当地环卫部门收运处置；餐厨垃圾单独收集并交有处理资质的单位处理。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行。强化废塑料源头控制，入场废塑料须经抽检合格方能入库，严禁接收包括受到危险化学品、农药、油漆、油污、废染料、强酸、强碱等污染的废塑料、危险废物及含卤塑料。强化环境风险管理，以废水处理系统、机油存放、危险废物暂存为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。厂区实行分区防渗，危险暂存间、油品暂存区等做好重点防渗处理。油桶底部设置托盘，配备安全应急物资。按照本项目环境影响评价报告表要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和工业园区管委会负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2023年9月26日

抄送：县发展改革委，县经济信息委，县规划和自然资源局，县应急局，工业园区管委会，县生态环境保护综合行政执法支队。