# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2024〕7号

云阳县金禹水利电力有限责任公司：

你单位报送的云阳县2021年桃园河综合治理工程路阳镇龙王社区段环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆清峡环保工程集团有限公司编制的《云阳县2021年桃园河综合治理工程路阳镇龙王社区段环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：工程河段位于路阳镇桃园河干流及支流，工程河段上游起点为李家沟附近，下游终点为宝店子跌坎处。建设内容主要包含对5.943km河道均进行疏浚，新建堤防护岸工程6段，共1492.76m。项目组成包括主体工程（疏浚工程、护岸工程、人行桥改造工程、穿堤建筑物工程）、临时工程（施工营地、淤泥干化场、拌和设施、临时堆料场、施工导流）、公用工程及环保工程。项目总投资1056.49万元，其中环保投资30万元，占总投资的2.8%。

三、该项目污染物排放应严格按照环境影响报告及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强生态保护与修复。项目施工应在取得用地许可手续中划定的施工红线范围内，严控施工范围，禁止越界施工和超范围占压植被。禁止在河道管理范围内建设临时工程及施工材料。合理安排施工计划，避免大规模无序开挖，减少裸露面积。合理安排施工时序，避开雨天作业。对施工人员加强宣传教育，提高人员生态环境保护意识。施工结束开展迹地恢复，对施工营地、淤泥干化场进行覆土复绿，恢复项目区域植物生境，迹地恢复时，严禁引入外地植被物种。本工程涉及占用生态红线，须按照主管部门要求完善相关手续办理。

（二）强化废水污染防治。施工营地设置2处20m3隔油池沉淀池对车轮冲洗废水、机具冲洗废水进行收集处理，废水处理后回用于机具冲洗、车轮冲洗、洒水降尘等，废水不外排；生活污水依托租用的民房自建的化粪池处理后作农肥消纳，不外排。

（三）加强废气污染防治。施工过程中采用洒水、围挡、遮盖等措施减少施工扬尘对周边环境的影响；通过对运输车辆车轮冲洗、运输车辆车厢采用帆布遮盖、限速等措施减少运输扬尘产生，施工场地设置车轮冲洗设施；定期对运输车辆、施工机械进行维修保养，减少燃油机械对周边环境的影响；采用喷雾降尘、湿法作业减少混凝土加工粉尘对周边环境的影响；泥干化场内淤泥堆放过程中添加石灰进行消毒除臭。

（四）严格控制噪声污染。严禁施工单位夜间施工，选用符合国家有关标准的施工机具，选用低噪声的施工机械或工艺。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。建立建筑施工噪声管理责任制、施工现场值班制度和建设（施工）单位环保信誉档案。

（五）妥善处理固体废物。施工期建筑垃圾中钢筋等废物优先选出后外售废品收购店回收利用，不能回收利用的运至弃渣场回填处置；生活垃圾袋装化，运至生活垃圾指定存放处，由环卫部门统一收运处置；工程开挖土石方（含淤泥），用于绿化、覆土或回填。

（六）加强日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环保工作。加强建设过程中的生态环境保护措施、环保设施措施落实情况管理；按照本项目环境影响评价报告要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队、路阳镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

（盖章）

2024年1月26日

抄送：县发展改革委，县规划自然资源局，县水利局，县农业农村委，路阳镇，县生态环境保护综合行政执法支队。