# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2024〕13号

云阳县昌盛沙石加工有限公司：

你单位报送的江口昌盛石料加工项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆浩源弘环保工程技术有限公司编制的《江口昌盛石料加工项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

- 建设内容和规模：建设地址位于重庆市云阳县江口镇五星村1组（江口中小企业集聚区内），建设性质为新建，占地面积约3200m2，主要建设内容为2条破碎筛分生产线。外购片石为原料进行加工，不涉及相关矿山开采部分，建成后年加工砂石10万t/a；其中粒径为10—25mm的粗石料5万t/a，粒径为3—10mm的细石料3.5万t/a，粒径为0—3mm的粗砂1.5万t/a。主要生产设备包括给料机、颚破机、锤破机、振动筛、洗砂机、物料输送带、铲车、风机等。项目组成主要包括主体工程（砂石加工厂房1栋）、公用工程、储运工程（原料堆场、成品堆场）和环保工程（布袋除尘器、废水沉淀池、危险废物贮存点等）。项目劳动定员8人，日常生产运转实行8h/班制，夜间不生产，厂区不设食宿。项目总投资300万元，其中环保投资60万元，环保投资占比20%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。一是应采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。二是施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等经沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水依托周边农户化粪池处理后用作农肥，不外排。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾应统一清运到指定的渣场规范堆放；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。规范厂区运输通道及车辆管理，及时清扫路面，洒水抑尘，运输车辆加盖篷布、车辆进出进行冲洗。砂石加工给料、破碎等生产设备布置在密闭厂房内，均设置喷淋降尘装置和集气罩，颚破、锤破工艺废气经集气罩收集至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放。原料和成品堆场依托挡墙和天然地形四面围挡，采取覆盖和洒水喷雾抑尘措施。皮带输送粉尘通过洒水抑尘、廊道加盖篷布密闭等措施。装卸扬尘通过洒水喷雾措施。不得使用报废车辆和淘汰设备。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。厂区设置截排水沟和沉淀池，洗砂废水、车轮冲洗废水、堆场喷淋废水、厂内初期雨水经沉淀处理后回用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化运输车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类处置、严格管控。规范设置机油暂存间、危险废物贮存点及其标识标牌，废润滑油、废油桶、粘油棉纱及手套等危险废物应分类规范暂存于危险废物贮存点，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理，危废贮存点采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐措施。沉淀池污泥和除尘灰暂存于污泥暂存间，暂存间要求场地硬化且三面设置围挡，防止流失，外卖给砖厂制砖。生活垃圾定期交由环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，建立环境管理台帐，强化环境风险管理，以机油存放、危险废物贮存点为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。厂区实行分区防渗，危险废物贮存点、机油暂存间等重点区域做好重点防渗处理。按照本项目环境影响评价报告表要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和江口镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

（盖章）

2024年4月18日

抄送：县发展改革委，县经济信息委，县规划自然资源局，县应急局，江口镇，县生态环境保护综合行政执法支队。