# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2024〕17号

国网重庆市电力公司云阳供电分公司：

你单位报送的重庆云阳盘龙110千伏输变电工程环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现批复如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意湖北君邦环境技术有限责任公司编制的《重庆云阳盘龙110千伏输变电工程环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。本项目跨越生态红线需按照县规资部门要求完善相关程序。本项目涉及占用林地，施工前应按有关规定向林业主管部门办理相关手续后，方可开工建设。

二、建设内容和规模：项目涉及云阳县盘龙街道、双江街道、人和街道，建设性质为新建。主要建设内容为：（1）新建盘龙110kV变电站，站址位于云阳县盘龙街道古桑村，主变容量终期3×50MVA，本期2×50MVA，户外布置，电压等级110/35/10kV，110kV出线终期4回，本期2回；（2）云阳220kV变电站110kV间隔扩建工程，利用站内现有2个110kV间隔，仅增加相关电气设备，无需土建；（3）新建云阳~盘龙变电站110kV双回线路，线路起于云阳220kV变电站，止于盘龙110kV变电站，2回，采取架空+电缆混合架设，线路总长19.62km，其中架空线路长19.3km（新建16.7km+利用原110kV云江西线2.6km），电缆线路长0.32km（新建0.2km+利用原110kV云江西线约0.12km）；（4）拆除原云江西线5#~6#线路约0.3km，杆塔保留。项目永久占地总面积约为10544m2，临时占地面积约13380m2。项目总投资12931.3万元，其中环保投资103万元，占总投资的0.8%。

三、该项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强生态保护与修复。施工期合理规划施工区域面积及布局，严格控制项目占地和塔基施工的扰动范围，严格控制开挖量及开挖区域，避免大规模开挖，不得对生态保护红线区域内生态环境造成扰动，尽可能减少对树木的砍伐和地被植物的踩踏；牵张场设置尽量避开树林茂密处，减少树木的清理，临时堆料场及牵张场布设应远离水体，禁止设置在河岸两侧。塔基开挖采取机械与人工开挖相结合的方式，尽量减少对土地及植被的破坏。合理安排施工时间，避免雨天开挖土方，工程建设中采取土石方集中堆放、修建截排水沟、设置拦挡并遮盖土石方、及时回填夯实等措施，减少施工期水土流失。施工过程中加强对珍稀保护植物的识别培训，如发现有珍稀保护植物及名木古树时，原则上采取适当避让措施，无法避让时，立即上报主管部门，协助进行移栽；禁止乱砍滥伐，做好物种保护。施工结束后，及时对各类临时施工占地进行迹地生态恢复。强化野生植物和野生动物栖息地保护管理，严禁输电线路维护人员捕捞、捕猎工程附近区域的野生动物，严禁在保护区内实施伐树、砍柴等活动。加强对线路运行通道的管理，保护通道内的植被。线路运行通道内，当乔木高度达到最小安全距离后，首先考虑升高架线高度，其次剪枝，尽量避免毁坏运行通道内植物。

（二）加强废气污染防治。尽量缩短工期，避免大风天气施工；水泥等易撒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗轮胎及车身，防止带泥上路；水泥等粉状建筑材料临时堆放应设置遮挡措施，临时堆放表土进行遮盖，施工作业面采取洒水抑尘措施。

（三）积极防治废水污染。加强施工机械管理，防止油料跑、冒、滴、漏；生活污水依托周围现有设施处理，不得直接排放，施工废水经沉淀处理后回用，不外排。施工期间禁止向河流倾倒垃圾，严禁使用河流内的水清洗设备等。

（四）严格控制噪声污染。变电站施工采用低噪声设备，临时堆料场、牵张场布设应远离居民点，合理安排施工时间，原则上禁止夜间施工；加强设备维护保养；合理布局施工机械，高噪声机械作业尽量远离敏感点；运输车辆经过噪声敏感点时减速慢行、限制鸣笛。

（五）妥善处置固体废物。生活垃圾集中收集并及时交当地环卫部门收集处置；开挖土石方及时回填，剥离表土回用于植被恢复或复耕。变电站产生的废变压器油等危险废物暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。

（六）加强电磁环境保护。架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。运行期，建设单位应加强环境管理，定期进行环境监测工作，加强巡线，控制线路与环境保护目标的距离，确保工频电场强度、磁感应强度、噪声均小于评价标准限值。

（七）抓好风险防范和日常环境管理。落实专人负责环保工作，建立环境管理制度，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队，云阳县盘龙街道、双江街道、人和街道负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

（盖章）

2024年4月29日

抄送：县发展改革委、县经济信息委、县规划自然资源局、县水利局、县农业农村委、县林业局，双江街道、盘龙街道、人和街道，县生态环境保护综合行政执法支队。