重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2023〕27号

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司:

你单位报送的云阳县危险废物集中收集贮存转运项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆锦运环保工程有限公司编制的《云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司云阳县危险废物集中收集贮存转运项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：项目建设地址位于重庆市云阳县人和街道千峰村黄苟湾（云阳县第二生活垃圾处理场内），属于新建项目。项目占地面积约820m2，总建筑面积约1000m2，共2层。项目组成主要包括主体工程（包含17个暂存区的仓库）、辅助工程(废矿物油装卸区等)、公用工程

、储运工程（废矿物油运输管道等）及环保工程（事故应急池、围堰、截流沟等）。项目建成后年收集贮存转运危险废物5000吨，危险废物最大贮存量为276吨。项目拟收集的危险废物种类涉及17个大类，57个小类（详见附表）。项目劳动定员3人，厂内不设食宿。项目总投资3000万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资1.67%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）强化施工期环境管理。一是应采取围挡施工、进场路面硬化、洒水作业、建筑材料进行覆盖、渣土密闭运输及对施工运输车辆进行冲洗等方式，减少无组织粉尘排放。二是设置临时沉淀池，施工废水经收集、沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量施工生活污水依托云阳县第二生活垃圾填埋场已有卫生设施进行处理。三是文明施工，选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾、装修边角料等应清运到指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置；废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）严格废气污染防治。强化危险废物收运管理，运输单位必须具有危险废物运输资质，规范运输。不得使用报废车辆和淘汰设备。项目贮存的危险废物除液态废矿物油（HW08）外的其他危险废物均不倒罐，不开展二次分拣工作。废矿物油卸车经输油泵泵入油罐区内的储油罐中存储。废矿物油装卸区及废矿物油贮存区储油罐呼吸口处均设置集气罩和引风机，废药物、药品暂存区，废有机溶剂与含有机溶剂废物暂存区、油/水、烃/水混合物或乳化液暂存区及医疗废物储存区密闭并设置引风机，上述区域产生的废气经引风机引入“UV光解+活性炭吸附”装置处理后由15m高排气筒达标排放。加强厂内其他贮存区域通风换气。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流，对废矿物油储罐区、装卸区及其他危险废物暂存区等均采取重点防渗处理。生活废水依托厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准接入污水管网至人和污水处理厂处理后达标排放。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音设备，厂区采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关限值标准要求。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。

（五）妥善处置固体废物。规范设置厂区内危险废物贮存区及其标识标牌，营运期产生的废活性炭、废油渣、废油棉纱、手套等危险废物采用专门容器分类存放，严格落实危险废物转移联单制度，严格控制厂内实时最大贮存量不得超过276吨。及时将各类危险废物交由有资质的单位处置。生活垃圾集中收集后交云阳县第二生活垃圾填埋场处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐，以危险废物贮存、环保设施维护、火灾防范、土壤及地下水保护等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。废矿物油储罐区设置围堰、装卸区设置防渗沟，其他液态危废暂存区设置围堰及防渗收集沟（收集坑）并与事故池相连。按照本项目环境影响评价报告表要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入生产使用。你单位同步提交的本项目排污许可申请表等申请材料已通过形式审查，须在项目建成后且实际排污前向我局申领排污许可证。建设单位须取得相应的危险废物综合经营许可证方可开展危险废物收集和贮存工作，须严格按照危险废物综合经营许可证规定的范围从事相应危险废物的收集和贮存工作，不得超范围收集和贮存危险废物。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和人和街道办事处负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

附表：《云阳县危险废物集中收集贮存转运项目收集贮存转运危险废物清单》

云阳县生态环境局

2023年9月26日

附表

云阳县危险废物集中收集贮存转运项目

收集贮存转运危险废物清单

| 废物类别 | 行业 来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 | 状态 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW01医疗废物 | 卫生 | 841-004-01 | 化学性废物 | T，C，I，R | 固态 | 散装 |
|  |  | 841-005-01 | 药物性废物 | T | 固态 | 散装 |
| HW02医药废物 | 化学药品原料制造 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 271-004-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂 | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 271-005-02 | 化学合成原料药生产过程中的废弃产品及中间体 | T | 固态 | 散装 |
|  | 化学药品制剂制造 | 272-001-02 | 化学药品制剂生产过程中的原料药提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应残余物 | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 272-003-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 272-005-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废弃产品及原料药 | T | 固态 | 散装 |
| HW03废药物、药品 | 非特定行业 | 900-002-03 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药 | T | 固态 | 瓶装 |
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 非特定行业 | 900-401-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1- 二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂 | T，I | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-402-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、 异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T，I，R | 液态 | 桶装 |
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 非特定行业 | 900-404-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T，I，R | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-405-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | T，I，R | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-407-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣 | T，I，R | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-409-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | T | 固态 | 散装 |
| HW08废矿物油 | 非特定行业 | 900-214-08 | 车辆、机修维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T，I | 液态 | 罐装 |
| HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 非特定行业 | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-006-09 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-007-09 | 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | 液态 | 桶装 |
| HW12染料、涂料废物 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264-010-12 | 油墨生产、配制过程中产生的废蚀刻液 | T | 液态 | 桶装 |
|  |  | 264-011-12 | 染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物 | T | 液态/固态 | 桶装/散装 |
|  |  | 264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥 | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 264-013-12 | 油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂 | T | 液态 | 桶装 |
|  | 非特定行业 | 900-250-12 | 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物 | T，I | 液态/固态 | 桶装/散装 |
|  |  | 900-251-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物 | T，I | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-252-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | T，I | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-253-12 | 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物 | T，I | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-254-12 | 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物 | T，I | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-255-12 | 使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料 | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-256-12 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料 | T，I，C | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-299-12 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油 漆（不包括水性漆） | T | 液态/固态 | 桶装/散装 |
| HW13有机树脂类废物 | 非特定行业 | 900-014-13 | 废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂） | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-015-13 | 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂 | T | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-016-13 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物 | T | 固态 | 散装 |
| HW16感光材料废物 | 非特定行业 | 900-019-16 | 其他行业产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T | 固态 | 袋装 |
| HW17表面处理废物 | 金属表面处理 及热处理加工 | 336-063-17 | 其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | 固态 | 袋装 |
|  |  | 336-064-17 | 金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、 废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥） | T，C | 液态/固态 | 桶装/袋装 |
| HW21 含铬废物 | 金属表面处理 及热处理加工 | 336-100-21 | 使用铬酸进行阳极氧化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | 固态 | 袋装 |
| HW29含汞废物 | 非特定行业 | 900-023-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥 | T | 固态 | 袋装 |
|  |  | 900-024-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、 废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关 | T | 固态 | 散装 |
| HW31含铅废物 | 非特定行业 | 900-052-31 | 废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液 | T，C | 固态/液态 | 散装/桶装 |
| HW34废酸 | 非特定行业 | 900-300-34 | 使用酸进行清洗产生的废酸液 | T，C | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-303-34 | 使用磷酸进行磷化产生的废酸液 | T，C | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-306-34 | 使用硝酸进行钝化产生的废酸液 | T，C | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-349-34 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、 污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣 | T，C | 液态 | 桶装 |
| HW35废碱 | 非特定行业 | 900-352-35 | 使用碱进行清洗产生的废碱液 | T，C | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-356-35 | 使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液 | T，C | 液态 | 桶装 |
|  |  | 900-399-35 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、 污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | T，C | 固态/液态 | 散装/桶装 |
| HW36石棉废物 | 汽车零部件及 配件制造 | 367-001-36 | 车辆制动器衬片生产过程中产生的石棉废物 | T | 固态 | 袋装 |
|  | 船舶及相关装 置制造 | 373-002-36 | 拆船过程中产生的石棉废物 | T | 固态 | 袋装 |
|  | 非特定行业 | 900-030-36 | 其他生产过程中产生的石棉废物 | T | 固态 | 袋装 |
|  |  | 900-031-36 | 含有石棉的废绝缘材料、建筑废物 | T | 固态 | 袋装 |
|  |  | 900-032-36 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 | T | 固态 | 袋装 |
| HW49其他废物 | 非特定行业 | 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T，I | 固态 | 散装 |
|  |  | 900-046-49 | 离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和过来软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥 | T | 固态 | 袋装 |
|  |  | 900-047-49 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包括感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 | T，C，I，R | 液态、固态、半固态 | 桶装、袋装 |
|  |  | 900-999-49 | 被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品） | T、C、I，R | 液态、固态、半固态 | 桶装、袋装 |

注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。

抄送：县发展改革委，县住房城乡建委，县应急局，县城市管理局，人和街道，县生态环境保护综合行政执法支队。