# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云）环准〔2022〕37号

云阳县新业建筑垃圾资源再生利用有限公司：

你单位报送的建筑垃圾资源回收再生利用项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆锦运环保工程有限公司编制的《云阳县新业建筑垃圾资源再生利用有限公司建筑垃圾资源回收再生利用项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

- 建设内容和规模：项目建设地址位于云阳县青龙街道建民村3组，租赁云阳县双丰化工有限公司厂房及相关配套设施进行新建。项目总建筑面积3000m2，占地面积约6700m2，主要建设建筑垃圾加工处理生产线1条，建成后年处理建筑垃圾15万吨；主要生产设备包括振动给料机、颚式破碎机、物料输送带、自动除铁器、振动筛、反击破碎机、装载机等。项目组成主要包括主体工程（生产厂房）、辅助工程（原料仓库、成品堆场）、公用工程和环保工程（除尘设备、生化池、沉淀池等）。项目劳动定员4人，日常生产运转实行1班制，8h/班，不设食宿。项目总投资150万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资比例为13.3%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。施工期主要是生产设施、环保设备的安装及调试。一是应采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。二是施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等经沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾应统一清运到指定的渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。规范厂区运输通道及车辆管理，及时清扫路面，洒水抑尘，运输车辆加盖篷布、车辆进出进行冲洗。生产车间和原料库密闭。营运期投料、破碎、筛分工序设喷淋装置和集气罩，废气经集气罩收集至布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放；成品堆场采取遮盖和喷淋降尘措施。严禁使用报废车辆和淘汰设备。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。成品堆场四周设置截排水沟，堆场喷淋废水及厂内初期雨水经沉淀池处理后回用，不外排。车轮冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；生活污水经生化池处理后用作农肥，不外排。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。项目机械设备维护保养和加油均委外，不涉及危险废物。营运期产生的各类废物应分类规范管控。可回收的废钢筋和铁渣、废木料、废塑料等材料分类收集后外售；除尘灰和沉淀池污泥收集后作原料回收再利用；生活垃圾定期交由环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐，加强环境风险管理，落实环境风险防范措施。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和青龙街道办事处负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2022年10月14日

抄送：县发展改革委，县经济信息委，县住房城乡建委，县城管局，青龙街道，县生态环境保护综合行政执法支队。