# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云）环准〔2022〕38号

云阳县农高广惠农业投资发展有限公司：

你司报送的农高望丰50万只蛋鸡产业园建设项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆绿丰环保科技有限公司编制的《云阳县农高广惠农业投资发展有限公司农高望丰50万只蛋鸡产业园项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：项目建设地址位于重庆市云阳县巴阳镇望丰村，属于新建项目。项目占地面积30000 m2，总建筑面积约13813m2。主要建设内容包括1栋业务用房（500m2），1栋饲料厂房（2800m2），5栋蛋鸡舍（9500m2），1栋蛋库（1013m2）以及配套建设场区道路、公用工程、环保工程等。项目年加工饲料20000t/a，饲料储存规模500t；年存栏蛋鸡50万只，年产鸡蛋4500t，年出栏蛋鸡4万只。总投资为5630.55万元，其中环保投资127万元，占总投资的2.26%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告书及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设、生产过程中，必须全面落实环境影响报告书中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强施工期污染防治。一是控制扬尘污染。建筑材料、土石方堆场定点定位，对散料堆场采用喷淋降尘；运输车辆加盖篷布、控制车速，施工作业面采取洒水保湿措施；采用商品混凝土，水泥等粉性材料置于室内；施工场地边界设临时围挡，进出口道路硬化，大门入口设置车辆冲洗设施，车辆进出冲洗车身，严禁带泥上路。二是控制施工废水污染。施工期生活污水依托当地农户旱厕收集后用作农肥，不外排；施工机械、运输车辆清洗废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。三是控制施工噪声。尽可能选取低噪声先进设备，合理安排施工机械安放位置，合理安排施工作业时间，避免夜间施工，运输车辆途经沿线居民住宅区时，禁鸣、限速。四是妥善处理固体废物。施工期产生的建筑垃圾运至指定渣场；生活垃圾统一收集后及时交当地环卫部门收运处置。

（二）强化废气污染防治。项目设置200m大气防护距离，防护距离内不得新增学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等大气环境敏感目标。鸡舍采取及时清除鸡粪，增加清粪频次，强化厂区冲洗、消毒，科学设计日粮，提高饲料利用率，加强厂区绿化等措施减少恶臭；污水收集池定期喷洒除臭剂除臭；饲料加工产生的粉尘经收集后至布袋除尘器处理再通过15m高排气筒排放；柴油发电机废气经集中收集后通过专用烟道引至楼顶排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

（三）加强废水污染防治。厂区实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水通过转换阀进入收集池，中后期干净雨水通过转换阀排入项目附近沟渠。生活污水、食堂废水经隔油池处理后与鸡舍冲洗废水一并排入污水收集池，及时外运至云阳县畜禽粪污资源化生态利用处理中心进行处理，不外排。运输过程中严禁废水泄漏。

（四）严格控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对饲料加工破碎机、粪污处理水泵等噪声较高的设施采取合理布局、厂房隔声、基座减振等降噪措施。强化设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。一是规范设置危险废物暂存间及其标识标牌，将疫苗废瓶袋、废药品等医疗废物暂存于危险废物贮存设施内，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行转移和处置；二是鸡粪全部清运至云阳县畜禽粪污资源化生态利用处理中心进行处置，运输车辆实行密闭运输，严控臭气污染，防止粪水渗漏。三是病死鸡通过安全填埋井规范处置。四是破损蛋、软蛋及其它次品蛋集中收集至饲料厂房综合利用；五是废包装袋等可回收物集中收集后外售；六是生活垃圾集中收集及时交当地环卫部门收运处置；七是餐厨垃圾单独收集，送有处置资质的单位集中处理。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行。以废水收集池、废水和鸡粪转运、动物疫情防范为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施，建立应急预案。养鸡舍、废水收集池、危险废物暂存间等重点区域采取重点防渗。按照本项目环境影响评价报告书要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和巴阳镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你司如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2022年10月17日

抄送：县发展改革委，县农业农村委，县规划和自然资源局，巴阳镇人民政府，县生态环境保护综合行政执法支队。