# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云）环准〔2022〕39号

重庆市超环科技有限公司：

你单位报送的污泥处理再生利用项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆清峡环保工程集团有限公司编制的《重庆市超环科技有限公司污泥处理再生利用项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。该项目正在开展社会稳定风险评估工作，待完成社会稳定风险评估备案后，项目方可开工建设。

- 建设内容和规模：项目建设地址位于重庆市云阳县人和街道千峰村五组，属于新建项目，总占地面积8767m2，总建筑面积约4600m2，项目建设2条污泥干化焚烧生产线（一用一备），1条透水砖生产线，年处理污泥3万t（100t/d），年产透水砖3万t（100t/d）。主要建设内容包括主体工程（污泥干化焚烧车间、透水砖生产车间）、储运工程（污泥接触池、污泥储存池、煤炭堆场、料仓、灰渣库、水泥储罐、成品堆场等）、辅助工程（办公楼、食堂、加药间等）、公用工程和环保工程（废气处理系统、隔油池、危废暂存间等）。本项目总投资8000万元，其中环保投资318万元，环保投资占总投资比例为3.98%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告书及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告书中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。一是应采取围挡施工、及时硬化、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。二是混凝土养护废水、施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水依托周边待拆房屋化粪池处理后用作农肥，不外排。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾等应统一清运到指定的渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。以产臭单元外扩100m作为本项目环境防护距离，环境防护距离范围内，不得新建居民区、医院、学校等对环境空气质量较为敏感的建筑。规范厂区运输通道及车辆管理，及时清扫路面，洒水抑尘；污泥、水泥采用密闭罐车运输，砂等原料采取遮盖或密闭运输，进出车辆冲洗车胎车身。优化污泥运输时段，合理规划污泥运输路线，严禁使用报废车辆和淘汰设备。污泥卸料时喷洒除臭剂，卸料后污泥接触池顶部电动密封门立即关闭。污泥接触池、污泥储存池分别设置负压抽风系统，污泥进料斗上方设置集气罩，燃烧炉正常运行情况下，臭气经收集后引入燃烧炉进行焚烧。集气管道切换处设置切换阀，燃烧炉停运期间及非正常运行情况下，臭气经收集后进入“活性炭吸附+UV光解装置”处理后经15m高1#排气筒排放。污泥干化焚烧废气采取“炉内SNCR脱硝+旋风除尘+活性炭喷射+半干法脱酸+布袋除尘”净化处理工艺，处理后的废气达《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及修改单相关要求后由45m高2#烟囱排放，烟囱安装在线监测设备。水泥储存罐、石灰仓、活性炭仓、飞灰仓顶部设置仓顶脉冲滤芯除尘器，进料粉尘经处理后排放。煤炭堆场、砂堆场设置在厂房内，堆场上方设置喷雾(淋)设施，通过规范操作、降低卸料落差等措施降低原料装卸粉尘。配料斗、搅拌机上方设置集气罩，配料、搅拌粉尘经集气罩收集至脉冲除尘器处理后通过15m高3#排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后引至综合楼屋顶排放。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。车辆冲洗废水和地面冲洗废水收集经沉淀池处理后回用，不外排；食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一同进入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过自建专用排污管道接入现有云阳县第二生活垃圾填埋场至污水处理厂污水管网，排至人和污水处理厂处理。

（四）控制噪声污染。加强车间周围及厂区空地绿化；尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施；风机采取减振支架，排气口采用消声器进行消声处理。泵类采取减震措施，管道采取包扎措施；污泥输送管道、刮板机进行严格封闭，设置减震基座。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类规范管控。一是规范设置危险废物暂存间及其标识标牌，将废机油、废棉纱手套、废活性炭、废UV灯管、污泥干化焚烧废气净化系统布袋除尘器更换的废布袋等危险废物采用专门容器分类存放并由专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理；可回收废包装物等收集后外售；透水砖不合格品运到指定建筑垃圾填埋场处置；灰渣、生化池污泥用作原料回收再利用；飞灰在危险特性鉴别前按照危险废物进行管理，鉴别后依照鉴定种类规范处置。生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门处理；餐厨垃圾收集后交有餐厨垃圾处理资质的单位收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐，以污泥规范管控、环保设备正常运行、危险废物管理、在线监测设备管控为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。危废暂存间设置托盘。污泥接触池、污泥暂存池、危废暂存间、飞灰仓、加药间、污水输送管网及生活污水处理设施等做好重点防渗处理。在建设项目场地下游设置1个地下水监测点，按环评报告书要求规范开展地下水环境影响跟踪监测。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。根据《重庆市环评与排污许可统一受理、同步办理试点工作实施方案》（渝环办〔2021〕276号）相关规定，你单位同步提交的本项目排污许可申请表等申请材料已通过形式审查，须在项目建设完成后且实际排污前向我局申领排污许可证。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和人和街道办事处负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2022年10月19日

抄送：县发展改革委，县经济信息委，县住房城乡建委，县城市管理局，县规划自然资源局，人和街道办事处，县生态环境保护综合行政执法支队。