# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云）环准〔2022〕42号

重庆市雲扬电子科技有限公司:

你单位报送的云阳县PCBA集成电路板研发制造一期项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆浩力环境工程股份有限公司编制的《重庆市雲扬电子科技有限公司云阳县PCBA集成电路板研发制造一期项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

- 建设内容和规模：项目租用云阳工业园区黄岭组团14幢1-3层标准厂房进行建设，项目性质为新建。项目总建筑面积9940m2，主要建设数字化、工业互联网（MES系统）防静电车间，20条全自动化高速生产线（包括9条SMT生产线，4条AI插件线，7条DIP生产线），主要生产PCBA 2000万件/年，移动POS机1000万台/年。项目组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等。劳动定员700人，日常运转实行1班制，8h/班，夜间不生产。项目不设置职工食堂和宿舍。项目总投资50000万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资比例为0.4%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。施工期主要是室内装修和设备安装。一是应采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制扬尘污染。二是施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等经沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水依托周边已建污水处理设施处理。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾等应统一清运到指定的渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。回流焊接设备全密闭，营运期回流焊废气经密闭抽风装置引至楼顶“过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过30m高排气筒（DA001）达标排放。波峰焊废气、涂覆固化废气、镭雕粉尘、点胶废气和人工补焊废气经收集后均引至楼顶“过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过30m高排气筒（DA002）达标排放。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。营运期生活污水和地面清洁废水依托园区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，近期由园区统一安排罐车收运至现有云阳县污水处理厂处理；远期待黄岭组团配套污水处理厂及管网建成后，通过管网排入黄岭组团污水处理厂处理。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。规范设置危险废物暂存间及其标识标牌，将含废锡膏的抹布和擦拭纸、废化学品包装瓶、钢网和载具清洗废液、废过滤棉、废活性炭、废紫外灯管、废含油抹布和棉纱、废润滑油、废油桶、报废品等危险废物采用专门容器分类存放，并安排专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理。及时收集废焊渣、废引脚线、废包装材料、废钢网等一般工业固废，分类定点暂存，适时交由相应物资回收机构处置。生活垃圾定期交由环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境管理工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐。以环保设施故障和化学品、危险贮存风险为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。厂内实行分区防渗，对化学品库、危废暂存间等重点区域做好重点防渗处理，液态、半固态的原辅料及危险废物需桶装密闭存放，底部设置托盘。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和工业园区管委会负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2022年10月31日

抄送：县发展改革委，县经济信息委，工业园区管委会，县生态环境保护综合行政执法支队。