# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云）环准〔2022〕45号

云阳县财旺农牧科技有限公司：

你司报送的桂泉生猪封闭式无菌养殖项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆昌步环保科技有限公司编制的《云阳县凤鸣镇财旺农牧科技有限公司桂泉生猪封闭式无菌养殖项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：项目建设地址位于重庆市云阳县凤鸣镇桂泉村7组，属新建项目。项目占地面积17959m2，总建筑面积约12000m2。主要建设内容包括主体工程（含种猪舍1栋、配怀舍2栋、产仔舍1栋、保育舍3栋、育肥舍5栋、隔离舍1栋），辅助工程（办公区、洗消间、配电室、消毒池、蓄水池等），储运工程（饲料仓库、药品储存间、有机肥贮存区等），公用工程及环保工程（粪污处理系统、化粪池1座、事故池1个、安全填埋井、危废暂存间、医疗废物间等）。项目建成后年出栏商品猪10000头。项目总投资为2000万元，其中环保投资113万元，占总投资的5.65%。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告书及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设、生产过程中，必须全面落实环境影响报告书中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强施工期污染防治。一是控制扬尘污染。建筑材料、土石方堆场定点定位，对散料堆场采用喷淋降尘；运输车辆加盖篷布、控制车速，施工作业面采取洒水保湿措施；水泥等粉性材料置于室内；施工场地边界设临时围挡，进出口道路硬化，大门入口设置车辆冲洗设施，车辆进出冲洗车身，严禁带泥上路。二是控制施工废水污染。沿施工场地建截排水沟和雨水沉砂池，初期雨水收集沉淀后用于场地洒水除尘。生活污水依托当地农户旱厕收集后用作农肥，不外排；施工机械、运输车辆清洗废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。三是控制施工噪声。尽可能选取低噪声先进设备，合理安排施工机械安放位置，合理安排施工作业时间，避免夜间施工，运输车辆途经沿线居民住宅区时，禁鸣、限速。四是妥善处理固体废物。施工期产生的建筑垃圾运至指定渣场；生活垃圾统一收集后及时交当地环卫部门收运处置。

（二）强化废气污染防治。项目以养殖区和粪污区的包络线为起点外扩200m范围设定为卫生防护距离，对该区域内农户在项目投产前应全部实施环保搬迁或功能置换，对农户房屋采取租赁方式的，项目只能在房屋租赁（含续租）有效期内生产经营。以养殖区和粪污区的包络线外扩200m为起点至外扩500m范围划定为建设控制区域，该区域内不得新增学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等大气环境敏感目标。科学设计日粮，提高饲料利用率，严格控制饲养密度，选用低蛋白饲料；加强厂区绿化，在养殖区四周以及圈舍、粪污处理区与生活区之间分别设绿化隔离带；采用干清粪工艺，粪污日产日清，圈舍内定期喷洒生物除臭剂，加强厂区清扫保洁；圈舍、粪污处理区各建筑（异位发酵床集粪池、调节池、事故池、异位发酵床、有机肥贮存区等）采用封闭结构，圈舍配套通风换气设施；停电期柴油发电机废气引至机房屋顶排放。食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

（三）严格废水污染防治。厂区实行“雨污分流、清污分流”，设置雨水切换阀，初期雨水通过切换阀进入收集池，经沉淀后用于厂区绿化；猪尿、粪便、猪舍冲洗废水一并进入异位发酵床处理，制成有机肥还田利用，不外排；生活污水经化粪池处理后农用，不外排。

（四）严格控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对粪污处理水泵等噪声较高的设施采取合理布局、厂房隔声、基座减振等降噪措施。加强猪舍管理及厂区绿化，强化设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。规范设置危险废物贮存设施及其标识标牌，将废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药等医疗废物和废消毒剂及其包装物、废机油、含油废棉纱及手套等分类暂存于危险废物贮存设施，并严格按照相关规定对医疗废物、危险废物管理、转运和处置。猪粪全部通过异位发酵床处理后制成有机肥并及时还田利用。集粪池、调节池污泥定期清理作为厂区绿植底肥施用。病死猪及分娩物通过安全填埋井规范处置。废包装袋收集后交物资回收单位回收利用。生活垃圾集中收集并及时交当地环卫部门收运处置；餐厨垃圾单独收集并交有处理资质的单位处理。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行。强化环境风险管理，以废水处理系统、风险物质储存（柴油、过氧乙酸和次氯酸钠等）、危险废物暂存、动物疫情为重点，制定风险防范制度，落实风险防范设施、措施。按照本项目环境影响评价报告书要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和凤鸣镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你司如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2022年11月25日

抄送：县发展改革委，县农业农村委，县规划和自然资源局，凤鸣镇人民政府，县生态环境保护综合行政执法支队。