# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云）环准〔2022〕47号

云阳县平毅建筑材料有限公司：

你单位报送的云阳县平毅建筑材料建设项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆清峡环保工程集团有限公司编制的《云阳县平毅建筑材料建设项目环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。根据《云阳县规划和自然资源局关于云阳县平毅建筑材料有限公司砂石加工项目用地情况的说明》，该项目临时用地手续正在办理中。项目须在完成临时用地手续后方可动工建设。

二、建设内容和规模：项目建设地址位于云阳县鱼泉镇木瓜村2组，利用巫云开高速建设开凿隧道产生的废石为原料进行加工，为巫云开高速项目建设供应砂石产品，属于临时性新建项目。项目占地面积约5300m2，建筑面积约200m2，主要建设砂石加工生产线1条，建成后年产砂石20万吨（其中20~30mm碎石5万吨/年、10~20mm碎石5万吨/年、5~10mm瓜米石4万吨/年、0~5mm细砂6万吨/年）。主要生产设备包括双轴给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛分机、螺旋洗砂机、细沙回收机、输送带、板框压滤机等。项目组成主要包括主体工程（钢结构生产厂房1栋）、辅助工程、公用工程、储运工程（原料堆场、成品堆场）和环保工程（降尘装置、沉淀池、污泥池、危险废物暂存间等）。项目劳动定员9人，日常生产运转实行1班制，8h/班，不设食宿。项目总投资200万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资比例为15%。加油和机修均委外，不涉及柴油存储。项目属临时性项目，服务期至2026年底。项目服务期满或巫云开高速建设完成后，应立即无条件拆除厂区生产、生活设施设备，并对项目占地进行生态恢复。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。施工期主要是场地平整、厂区硬化、厂房搭建、设备安装及调试。一是应采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。二是施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等经沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水依托租用民房化粪池处理后用作农肥，不外排。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾应统一清运到指定的渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。规范厂区运输通道及车辆管理，及时清扫路面，洒水抑尘，运输车辆加盖篷布、车辆进出进行冲洗。砂石加工给料、破碎设备设置在密闭厂房内并设置喷雾降尘装置；营运期颚式破碎、反击式破碎以及筛分均采取湿法带水作业；输送皮带上方及转运点、产品卸载点设喷雾降尘装置。原料和成品堆场采取三面围挡、防尘网遮盖和喷淋降尘措施。不得使用报废车辆和淘汰设备。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。破碎、筛分、洗砂废水采用“1#沉淀池+废水处理塔”絮凝沉淀后回用，不外排；厂房内侧及堆场外围设置截排水沟，经隔油处理的车轮冲洗废水、堆场喷淋废水、厂内初期雨水经2#沉淀池处理后回用，不外排。生活污水依托租赁民房化粪池处理后用作农肥，不外排。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类处置、严格管控。规范设置机油暂存处、危险废物暂存间及其标识标牌，废润滑油、废油桶、粘油棉纱及手套等危险废物应分类规范暂存于危险废物暂存间，油桶底部设托盘，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理；沉淀池污泥经压滤暂存于污泥池，外售作制砖材料或建筑材料；生活垃圾定期交由环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，建立环境管理台帐，强化环境风险管理，以废水处理系统、机油存放、危险废物暂存为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。厂区实行分区防渗，危险废物暂存间等重点区域做好重点防渗处理。按照本项目环境影响评价报告表要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。根据《重庆市环评与排污许可统一受理、同步办理试点工作实施方案》（渝环办〔2021〕276号）相关规定，你单位同步提交的本项目排污许可申请表等申请材料已通过形式审查，须在项目建成后且实际排污前向我局申领排污许可证。

六、该项目性质、规模、地点或者防治污染措施等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队和鱼泉镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2022年12月30日

抄送：县发展改革委，县经济信息委，县规划自然资源局，县林业局，县水利局，鱼泉镇，县生态环境保护综合行政执法支队。