# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2023〕20号

云阳县建全抽蓄能源开发有限公司：

你单位报送的云阳建全抽水蓄能电站建设项目高压新装供电线路工程环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现批复如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司编制的《云阳建全抽水蓄能电站建设项目高压新装供电线路工程环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。本项目建设涉及跨越云阳小江湿地县级自然保护区实验区和生态红线，施工前应按有关规定向自然保护区主管部门及生态红线主管部门办理相关手续后，方可开工建设。

二、建设内容和规模：项目建设沿线涉及云阳县人和街道、黄石镇和高阳镇，建设性质为新建项目，主要建设内容为新建电力线路路径全长约22.13km，采用架空线路建设方式，为单回路建设；导线采用1×JL/G1A-150/25钢芯铝绞线，地线采用1根24芯的OPGW-50光纤复合地线和1根JLB20A-50地线；线路新立铁塔65基；木古变电站扩建 1 个 110kV 间隔。项目组成包括主体工程（线路工程、间隔扩建），临时工程（材料堆场、11处牵张场等）及环保工程。项目永久占地总面积约为2600m2，临时占地面积约3870m2。项目总投资5732.12万元，其中环保投资72万元，占总投资的1.26%。

三、该项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告表中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强生态保护与修复。施工期合理规划施工区域面积及布局，严格控制项目占地和塔基施工的扰动范围，严格控制开挖量及开挖区域，避免大规模开挖，不得对生态保护红线区域内生态环境造成扰动，尽可能减少对树木的砍伐和地被植物的踩踏；牵张场设置尽量避开树林茂密处，减少树木的清理，远离水体，禁止设置在河岸两侧、水库集雨范围内。塔基开挖应采取人工开挖，减少土地及植被的破坏。合理安排施工时间，避免雨天开挖土方，工程建设中采取土石方集中堆放、修建截排水沟、设置拦挡并遮盖土石方、及时回填夯实等措施，减少施工期水土流失。施工过程中加强对各生态敏感区内的珍稀保护植物特别是楠木、大叶樟等保护植物的识别培训，如发现有珍稀保护植物及名木树时，原则上采取适当避让措施，无法避让时，立即上报主管部门，协助进行移栽；禁止乱砍滥伐，做好物种保护。施工结束后，及时进行迹地生态修复或者复垦。强化野生植物和野生动物栖息地保护管理，严禁输电线路维护人员在保护区内实施伐树、砍柴等活动；当乔木高度达到最小安全距离后(植被与线路安全距离少于4m)，首先考虑升高架线高度，其次剪枝，尽量避免毁坏运行通道内的植物。

（二）加强废气污染防治。尽量缩短工期，避免大风天气施工；水泥等易撒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗轮胎及车身，防止带泥上路；水泥等粉状建筑材料临时堆放应设置遮挡措施，临时堆放的弃土进行遮盖，施工作业面采取洒水抑尘措施。

（三）严格控制噪声污染。牵张场布设远离居民点，合理安排施工时间，原则上禁止夜间施工；尽量选用低噪声机械设备，加强设备维护保养；合理布局施工机械，高噪声机械作业尽量远离敏感点；运输车辆经过噪声敏感点时减速慢行、限制鸣笛。

（四）积极防治废水污染。加强施工机械管理，防治油料跑、冒、滴、漏；生活污水依托周围已有设施处理，不得直接排放，施工废水经沉淀处理后回用，不外排。施工期间禁止向河流倾倒垃圾，严禁使用河流和水库内的水清洗设备等。

（五）妥善处置固体废物。施工人员产生的生活垃圾收集于垃圾桶，并及时交由当地环卫部门收集处置；开挖土石方及时回填；营运期废旧绝缘子交由建设单位回收处理。

（六）加强电磁环境保护。架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。运行期，建设单位应加强环境管理，定期进行环境监测工作，加强巡线，控制线路与环境保护目标的距离，确保工频电场强度、磁感应强度、噪声均小于评价标准限值。

（七）抓好风险防范和日常环境管理。落实专人负责环保工作，建立环境管理制度，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队、人和街道办事处、黄石镇人民政府、高阳镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2023年8月22日

抄送：县发展改革委，县规划自然资源局，县林业局，县水利局，县农业农村委，人和街道，黄石镇，高阳镇，县生态环境保护综合行政执法支队。