# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2023〕21号

云阳北城建设有限公司：

你单位报送的云阳县黄石镇月亮街至桐子园外侧库岸安全防护工程环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现批复如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆渝三中环保科技有限公司编制的《云阳县黄石镇月亮街至桐子园外侧库岸安全防护工程环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。本项目建设涉及云阳小江湿地县级自然保护区实验区和生态红线，施工前应按有关规定向自然保护区主管部门及生态红线主管部门办理相关手续后，方可开工建设。

- 建设内容和规模：项目位于云阳县黄石镇小江左岸，云阳高铁新城规划范围内。项目起点位于黄石镇月亮街，终点位于黄石镇桐子园，起点桩号K0+000，终点桩号K1+538，岸线全长约1.53km。建设内容主要为库岸生态治理工程、步道工程、配套工程等。其中，库岸生态治理工程全线进行生态绿化，生态绿化长度1538m，生态治理面积约9.0万m2。项目组成包括主体工程（库岸生态治理、景观步道）、临时工程（临时施工场地、临时表土堆场）、公用工程、环保工程（生化池、隔油沉淀池）及配套工程（排水涵洞、公共厕所、景观平台）。项目总投资6501.9万元，其中环保投资180万元，占总投资的2.77%。

三、该项目污染物排放应严格按照环境影响报告书及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告书中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强生态保护与修复。

项目施工应在取得用地许可手续中划定的施工红线范围内，严控施工范围，禁止越界施工和超范围占压植被。禁止在河道管理范围和生态保护红线范围内建设临时工程，临时施工营地和表土场等物料堆场远离河道布置。合理安排施工计划，避免大规模无序开挖，减少裸露面积，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网）。合理安排施工时序，避开雨天作业。在表土堆场周边布设临时排水沟和沉沙池，堆体表面遮盖，以减少施工区域内汇水引起水土流失。对施工人员加强宣传教育，提高人员环境保护意识。施工结束后对临时施工场地等其他临时占地及时拆除并因地制宜进行生态恢复。营运期做好绿化维护工作。

（二）强化废水污染防治。施工期严禁各类垃圾和污水排入河道，施工用料堆放应远离水体。加强施工机械管理，防止机械跑、冒、滴、漏。施工期利用枯水期施工，无涉水作业。施工结束后，在水位升高前即拆除施工设备，清理施工现场，恢复施工迹地，避免施工设备、物料被淹没后对水体造成污染影响。施工场地周边设置截水沟和沉沙池，施工期混凝土养护废水、砂浆拌合系统清洗废水经沉淀后回用，不外排；设备和运输车辆冲洗废水在施工场地内经沉淀池隔油沉淀后回用于场地防尘洒水，不外排。施工生活营地设置移动公厕，生活污水经生化池处理后由吸粪车转运至黄石镇生活污水处理厂处理。营运期雨污分流，公共厕所污水通过生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后接入市政污水管网排入黄石镇污水处理厂处理。

（三）加强废气污染防治。采用分段封闭施工，尽可能缩短施工工期，避免大风天气施工；施工开挖过程中应采取湿式作业、洒水抑尘、及时夯实松软裸露坡面、临时土石方及时回填等措施减少扬尘；施工工地周围设置围挡，工地进出口道路硬化处理；设置车辆清洗设施及配套沉淀池。运输车辆采取加盖篷布减少漏撒、及时清理路面、定期洒水、车辆冲洗等措施减少运输扬尘；临时堆料场采取围挡、遮盖、洒水等防尘措施。加强柴油设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备。营运期加强公厕管理，定期清扫，生活垃圾日清日运，减少臭气。

（四）严格控制噪声污染。优先选取低噪声施工设备。合理布局，临时工程中生产加工机械设备布置应远离居民区，尽可能减小生产加工对周边居民的影响。加强设备维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；加强运输车辆管理和维修保养，经过居民点时低速、禁鸣；合理安排施工时间，禁止夜间施工。营运期加强商业活动管理，禁止使用低音炮等高噪声设备。

（五）妥善处理固体废物。施工期开挖表土堆存用作绿化覆土；弃土运至指定弃土场处置；生活垃圾集中收集并及时交当地环卫部门处理。营运期生活垃圾集中收集后交环卫部门处置。

（六）加强日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环保工作，配备隔油栏、吸油毡等应急物资，对污水管道、公共厕所和化粪池等采取分区防渗，做好风险防范措施。加强建设过程中的生态环境保护措施、环保设施措施落实情况管理；按照本项目环境影响评价报告书要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、该项目性质、规模、地点等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队、北部新区管委会、黄石镇人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2023年8月22日

抄送：县发展改革委，县规划自然资源局，县水利局，县林业局，县农业农村委，北部新区管委会，黄石镇，县生态环境保护综合行政执法支队。