# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2025〕9号

重庆飞润玺泰能源有限公司：

你司报送的云阳县钢瓶、供液系统及灶具生产项目(二期)（项目代码：2305-500235-04-05-999162）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆中益蓝云环保咨询有限责任公司（统一社会信用代码：91500101MAAC10QT40）编制的《重庆飞润玺泰能源有限公司云阳县钢瓶、供液系统及灶具生产项目（二期）环境影响报告表（污染影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：项目建设地点位于重庆云阳工业园区人和组团，属分期建设项目。此次建设内容为二期工程，主要建设内容为在厂区红线范围内北侧预留空地上建设民用醇基液体燃料分装站1座。主要包括设置4台地埋卧式储罐，单个储罐容积50m3，配备4台灌装机等，年灌装民用醇基燃料4100吨。项目组成主要包括建设储罐区、应急池、灌装车间、卸车区及相应环保设施等。本次项目不新增劳动定员，厂内不设食堂和住宿。本项目占地面积约2000m2，建筑面积为126.27m2。项目总投资800万元，其中环保投资80万元，环保投资占总投资比例为10%。本次评价仅针对上述二期工程，后续工程内容建设时另行评价。

三、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和生产过程中，必须认真落实环境影响报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。施工期主要是储罐区、灌装车间、应急池等建设，设备安装及调试。本项目不设置施工营地。一是施工场地采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。二是施工场地四周设排水沟，混凝土养护废水、车辆及施工机械冲洗废水经收集沉淀后回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区内已建生化池处理。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，加强施工机械的管理和维护，原则上禁止夜间施工。四是建筑垃圾应统一清运到指定渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废包装等可回收材料经收集后外售。

（二）强化废气污染防治。分装站采用密闭自流卸液方式。营运期卸料产生的逸散废气通过一次醇气回收装置回收。灌装采用潜液泵灌装工艺，灌装时产生的灌装废气经二次醇气回收装置回收。加强回收装置运行维护管理，尽量减少废气无组织排放。储罐存储物料室产生的小呼吸废气通过4m高通气立管排放。

（三）加强废水污染防治。厂区实行雨污分流。营运期地面清洁废水依托现有生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经园区市政污水管网接入云阳县人和污水处理厂处理后达标排放。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，通过采取隔声、地埋、基础减振、合理安排生产时间等降噪措施，尽量降低对外环境的影响。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类处置、严格管控。规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，废润滑油及油桶、沾油棉纱及手套、废钢瓶等危险废物应分区分类规范暂存于危险废物贮存点，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位处理。项目醇基燃料罐约5年进行一次清罐作业，应委托有资质的专业清洗单位采用机械清罐工艺，清罐残渣随产随清，交有相应危险废物处理资质的单位外运处理，不在厂区内贮存。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行。强化环境风险管理，以醇基燃料分装站为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。厂区实行分区防渗，对醇基液体燃料分装站输送管沟、截流沟、罐区防渗池、卸车区、灌装车间、应急池、危险废物贮存点进行重点防渗处理。罐体设置在线泄漏监测系统，灌装机设置紧急截切阀。设置1座300m3应急事故池，卸车区、灌装车间四周建设截排水沟与事故池连接，事故池进水口处设置切换阀。厂区设置可燃气体探测报警器，配备安全应急物资。按照本项目环境影响评价报告表要求开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、请县生态环境保护综合行政执法支队、工业园区管委会和县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

云阳县生态环境局

（盖章）

2025年5月21日

抄送：县发展改革委、县经济信息委、县规划和自然资源局、县应急管理局，工业园区管委会，县生态环境执法支队。