# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2025〕13号

云阳县宏源水利开发有限责任公司：

你司报送的云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程（项目代码：2404-500235-04-01-596940）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的《云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程环境影响报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。该项目建设涉及生态保护红线、耕地、重庆市云阳四十八槽市级森林公园、公益林等，开工前应按规定向规划自然资源、水利及林业等主管部门办理相关手续后方可建设。

二、建设内容和规模：建设地址涉及云阳县人和街道、黄石街道、江口镇、巴阳镇、双龙镇等。项目由水源工程和乡镇供水保障工程（包括取水工程、净水厂工程和输配水管道工程）组成。主要建设内容包括在巴阳镇双峰村谭家坝沟上游新建小（1）型水库1座（蔡家槽水库），总库容102万m3，输水管道13.5km；改造江口水厂、六合水厂等2处取水设施；新建六合水厂原水管道2.05km；对江口水厂、六合水厂进行改扩建，扩建后水处理规模分别为18000m3/d、7000m3/d；新建巴阳镇天山村净水站（300m3/d），人和街道龙水村净水站（100m3/d）和千峰村净水站（300m3/d）；改造巴阳镇巴阳村净水站和人和街道大顺净水站，处理规模不变；延伸、改造对应水厂输、配水管网351.4 km。新建枞木岭加压泵站1座，供水规模350m3/d，新建桃园社区加压泵站1座，供水规模450m3/d，新建桃园社区高位水池1座，有效容积150m3。项目设置11处临时施工场地（包括混凝土拌和系统、综合加工厂、汽车修配厂、仓库、施工营地等）。占地面积共计50.41hm2，其中永久占地14.35hm2，临时占地36.06hm2。项目总投资28213万元，其中环保投资1130.0万元，占总投资的4.01%。

三、该项目污染物排放应严格按照环境影响报告书及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须认真落实环境影响报告书中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）加强生态保护与修复。施工期间，强化对饮用水源保护地、云阳四十八槽市级森林公园、三峡库区消落带等环境敏感区的保护。项目施工应严格按照施工用地许可手续划定的范围，禁止越界施工和超范围占压植被。合理安排施工计划，避免大规模无序开挖，实行保护性开挖，缩短开挖面裸露时间，尽量减少施工扰动占地。合理安排施工时序，避开雨天作业。土石方临时堆放应采取遮盖等防护措施；管沟开挖和回填过程中，应采用分层开挖分层回填作业方式，确保回填表层土为原有表层耕作层。剥离表土沿管沟堆放，采取遮盖等临时防护措施；施工区域周围设截排水沟。蔡家槽水库枢纽区设置1处临时表土堆放场暂存表土，并做好临时拦挡遮盖措施，用作后期绿化覆土；施工产生的弃土、弃渣应及时清运至指定弃渣场处理；强化施工管理，对施工人员加强宣传教育，提高人员环境保护意识，严禁砍伐树木、捕猎野生动物、非法捕鱼等。施工结束后应及时对施工场地、施工便道、管线工程沿线等临时占地进行生态修复。营运期净水厂区内加大规划绿地面积，增大绿化率。加强取水泵站管理，对取水泵站供水系统进行水量监测和控制，合理控制取水速度。优化取水头部，减少鱼类吸入的可能。水库采取分层取水，设置生态放流设施并安装在线监测系统，10月－次年4月（枯、平水期）按多年平均流量的10%下泄生态流量（0.0043m3/s），5月-9月（丰水期）按多年平均流量的20%下泄生态流量（0.0086m3/s）。

（二）强化废水污染防治。施工期严禁各类垃圾和污水排入水体环境，施工用料堆放应远离水体。强化涉水施工作业管理，加强施工机械管控，防止机械油料跑、冒、滴、漏。混凝土拌合冲洗废水和养护废水经中和沉淀处理后回用，不外排；施工机械冲洗废水、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；基坑废水经静置、沉淀后上清液综合利用于场地防尘洒水。施工期蔡家槽水库枢纽工程施工人员产生的生活污水经施工营地内生化池处理后用于周边绿地，不外排；输水工程等分散施工产生的生活污水依托附近民房已有污水处理设施处理后用作农肥，不外排。营运期蔡家槽水库和净水厂员工生活污水经污水处理设施处理后用于周边绿地，不外排。净水厂（站）反冲洗废水经过回收池收集后回用于生产，不外排。营运期应加强库区面源污染管理控制，加强监测，按相关要求及时划定饮用水水源保护区并规范设置保护区级别界碑和警示标牌，开展饮用水源地保护。

（三）加强废气污染防治。在大气功能区划一类区不得设置排放大气污染物的设备及设施。施工期应采用分段封闭施工，尽可能缩短施工工期，避免大风天气施工；施工开挖过程中应采取湿式作业、洒水抑尘、及时夯实松软裸露坡面、临时土石方及时回填等措施减少扬尘；施工工地周围设置围挡，工地进出口路面硬化，设置车辆冲洗设施及配套沉淀池。运输车辆采取加盖篷布减少漏撒、及时清理路面、定期洒水、车辆冲洗等措施减少运输扬尘；临时堆料场采取围挡、遮盖、洒水等防尘措施。水泥混凝土拌和站采用全封闭式设备，拌和须在密闭房间内进行。骨料仓四周应有防起尘挡墙，严禁骨料露天堆放。粉料存储在密闭粉舱内，采取密闭输送管道进行粉料的加注与运输。加强柴油设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备。营运期食堂餐饮油烟集中收集并经油烟净化处理后至屋顶排放。

（四）严格控制噪声污染。施工中应选用低噪高效机械设备，并加强设备维护保养；合理布局施工机械，高噪机械作业尽量远离噪声敏感点；加强运输车辆的管理和维修保养，经过居民点时低速、禁鸣；合理安排施工时间，原则上禁止夜间施工作业，因生产工艺要求或者特殊原因需要进行夜间施工的，施工单位须按规范程序向主管单位申报后，方可进行。

（五）妥善处理固体废物。施工期规范建设危险废物贮存设施，废机油、含油棉纱及废油桶等危险废物暂存于危险废物贮存设施内，定期交由有资质的单位处置。合理堆放和及时处置挖方土，废弃土石方等渣土及时运至指定弃渣场处置；表土临时堆存，回用于管道回填及临时占地恢复。运营期净水厂化验废液采用专门的废液桶收集后，交由有资质的单位处置。污泥通过自然干化，用于周边绿化。施工期和营运期生活垃圾集中收集并及时交由当地环卫部门处置。

（六）加强日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环保工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台账。以施工期油库管理、营运期水库管理、危险废物管理、氯酸钠管理等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。施工期油库储油罐四周修建围堰，并根据储油量修建事故油池。净水厂氯酸钠溶液储罐应做好重点防渗处理，并按照要求设置围堰，围堰有效容积不得小于储罐最大容积。按照本项目环境影响评价报告书要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、请云阳县生态环境保护综合行政执法支队，人和街道办事处、黄石街道办事处、江口镇人民政府、巴阳镇人民政府、双龙镇人民政府和县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

云阳县生态环境局

（盖章）

2025年7月30日

抄送：人和街道、黄石街道、江口镇、巴阳镇、双龙镇，县发展改革委、县规划自然资源局，县水利局，县农业农村委，县林业局，县生态环境执法支队。