# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2025〕20号

重庆广云新能源有限公司：

你司报送的中广核云阳平安二期50MW光伏项目（项目代码：2504-500235-04-01-442089）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的《中广核云阳平安二期50MW光伏项目环境影响报告表（生态影响类）》结论和提出的生态环境保护措施。

二、建设内容和规模：建设地址位于云阳县平安镇，为新建项目。项目建设内容包括主体工程（光伏场区、110kV升压站、35kV集电线路）、辅助工程（升压站配套用房、生活楼、综合库房、进场道路等）、公用工程（供、排水等）、临时工程（1个施工营地、施工便道、1个弃渣场等）和环保工程（污水处理设施、一般工业固废暂存间、危险废物贮存点等）。项目计划安装118972块620Wp单晶硅组件，直流装机容量约为73.8MWp，交流侧装机容量49.8MW。35kV集电线路至升压站采用直埋线路与架空线路相结合方式，新建架空集电线路2回。新建架空集电线路约25.2km，其中双回架空线路长约1.2km，单回架空线路长约19.5km，电缆路径长约4.5km。110kV升压站为依托中广核新能源重庆云阳平安70MW光伏项目110kV升压站进行主变增容，将原先设置的1台70MVA主变压器增容至120MVA。项目总用地168.27公顷，其中永久占地0.92公顷，临时占地面积约3.07公顷，长期租地面积164.28公顷。项目总投资19390.73万元，其中环保投资155万元，占总投资的0.80%。本次评价不包括110kV送出线路，110kV送出线路另行评价。

三、该项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中，必须认真落实环境影响评价报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）加强生态保护。项目施工应严格按照施工用地许可手续划定的范围，禁止越界施工和超范围占压植被。合理安排施工计划，避免大规模无序开挖，实行保护性开挖，缩短开挖面裸露时间，尽量减少施工扰动占地。合理安排施工时序，避开大风天气和雨天作业。剥离表土就近临时堆放，采取遮盖等防护措施；施工区域周围设截排水沟。施工产生的弃土、弃渣应及时清运至弃渣场处理，弃渣场成型后应及时培土绿化。强化施工管理，对施工人员加强宣传教育，提高人员环境保护意识，严禁砍伐森林、捕猎野生动物等。施工结束后应及时对施工场地、施工便道等临时占地进行生态修复。须完善林地占用手续后方可动工建设。项目服务期满后，应及时对生产、生活设施进行拆除，清理各类废料及垃圾，进行迹地生态恢复。

（二）积极防治水污染。施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，以免造成污染。施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。施工期施工人员产生的生活污水通过施工营地内化粪池处理后用作周边农肥，不外排。营运期光伏组件少量清洗废水用于植被浇灌，升压站内生活污水排入一体化污水处理设备处理后用作周边农肥，不外排。

（三）加强废气污染防治。施工期采取洒水抑尘措施，尽可能采取湿式作业，避免大风天气作业；对建筑材料、临时表土进行遮盖；散装物料运输、贮存等应严密遮盖；对施工车辆实行限速控制。营运期升压站厨房产生的油烟经油烟机处理后引至楼顶排放。

（四）严格控制噪声污染。施工中应选用低噪高效机械设备，并加强设备维护保养；合理布局施工机械，高噪机械作业尽量远离噪声敏感点；选用车况性能良好的运输车辆，经过噪声敏感点时减速慢行、限制鸣笛。合理安排施工作业时间，原则上禁止夜间施工作业，因生产工艺要求或者特殊原因需要进行夜间施工的，施工单位须按规范程序向主管单位申报后，方可进行。营运期各类变压器等设备应选择低噪声设备，并加强对设备的维护保养，定期检修使其处于良好运行状态。

（五）妥善处置固体废物。施工人员生活垃圾集中收集后及时交当地环卫部门处理。施工结束后及时拆除施工项目部等临时建筑物，全面清理可能残留的砂石料、混凝土等建筑垃圾、生活垃圾以及临时堆土等，并做好建筑垃圾清运、场地清理和迹地恢复。运营期产生的各类废物应分类管理、严格管控。规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，产生的废变压器油、变压器油滤渣、废含油棉纱手套、废铅蓄电池、废润滑油桶等危险废物采用专门容器分类收集后暂存于危险废物贮存点并由专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理。产生的废光伏组件由厂家更换后回收统一处置。

（六）加强电磁环境保护。营运期定期进行环境监测工作，确保工频电场强度、磁感应强度均小于评价标准限制。

（七）抓好日常环境管理及风险防范。建立环境管理制度，落实专人负责日常环保工作。加强建设过程中的生态环境保护措施、环保设施措施落实情况管理；以变压器油、润滑油储存、危险废物管控等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。升压站实行分区防渗处理。按照本项目环境影响评价文件要求，开展环境监测工作。营运期间加强变压器等设备维护保养，避免变压器油泄漏；事故油池须满足存储最大泄漏量要求，并采取防渗处理，防止油品污染土壤和地下水。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、请云阳县生态环境保护综合行政执法支队，平安镇人民政府和县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

云阳县生态环境局

（盖章）

2025年9月16日

抄送：平安镇，县发展改革委、县规划自然资源局、县林业局，县生态环境执法支队。